| Наименование здания, адрес | Наименование конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фундаменты | стены | перекрытия | кровли | внутренняя отделка |
| Учебный корпус колледжа г. Кострома, проспект Мира, 1 Iа | Бутовый ленточный | Кирпичные | Деревянные отеплённые и сводчатые по железным балкам | Железная, деревянные стропила | Стены оштукатурены, окрашены |
| Флигель («Жилой дом привратника») г. Кострома проспект Мира, 11б | Кирпичный ленточный | Кирпичные | Деревянные отеплённые | Железная, деревянные стропила | Стены оштукатурены, окрашены |
| Сарай г. Кострома проспект Мира, 11в | Бутовый ленточный | Кирпичные | Деревянные отеплённые | Железная, деревянные стропила | Стены оштукатурены, окрашены |
| Общежитие г. Кострома ул. Совхозная, 25 | Ж/Б | Кирпичные | Ж/Б | Железная, деревянные стропила | Стены оштукатурены, окрашены |

Акт технического осмотра здания учебного корпуса (пр. Мира, 11") от 15 августа 2013 года заключение комиссии: в целом, состояние здания удовлетворительное, выявленные недостатки необходимо устранить по мере поступления денежных средств (Приложение 7").

Акт технического осмотра здания флигеля («Жилой дом привратника») (пр. Мира, 11 ) от 15 августа 2013 года - заключение комиссии: в целом, состояние здания удовлетворительное, выявленные недостатки необходимо устранить по мере поступления денежных средств (Приложение 7б).

Акт технического осмотра здания сарай (пр. Мира, 11") от 15 августа 2013 года - заключение комиссии: состояние здания аварийное, нужен срочный капитальный ремонт (Приложение 7").

Акт технического осмотра здания общежития колледжа (ул. Совхозная, 25) от 15 августа 2013 года - заключение комиссии: в целом, состояние здания удовлетворительное, выявленные недостатки необходимо устранить по мере поступления денежных средств (Приложение 8).

4.2. Инженерное обеспечение.

4.2.1. Система отопления: -внутренние сети:

учебный корпус, флигель, сарай (общая отопительная система от одного теплового узла) пр. Мира, 11 - состояние удовлетворительное, промывка и опрессовка системы отопления не выполнена по причине отсутствия финансирования, проект договора с подрядной организацией (Приложение 9); общежитие, ул. Совхозная, 25 - состояние удовлетворительное, промывка и опрессовка системы отопления не выполнена по причине отсутствия финансирования, проект договора с подрядной организацией (Приложение 10);

-наружные сети:

состояние удовлетворительное, договор на отпуск тепловой энергии № 242 от 01.05.2008 г. ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», приложение №1 - акт без номера о границах ответственности      и      обслуживания      тепловых        сетей        потребителей        и        ответственности энергоснабжающей организации по отпуску тепловой энергии от 01.05.2008 г. (Приложение 11): (состояние, наличие акта на границы эксплуатационной ответственности, №, дата)

-котельная: техническое освидетельствование котлов нет (центральное отопление);

-госпроверка контрольных измерительных приборов: